1.9-15温度补偿问题说明

厂家和桌面端连同一台设备、看同一路通道时，回波声时能对上，但声时差对不上；用界面上的「回波声时 − 参考声时」自己减，也减不出软件显示的那个声时差。打开温度补偿后，桌面端上方六个卡片（夹紧力、声时差、回波声时、温度、伸长量、标准差）会一起跳、看起来一直在闪。

夹紧力约 40 kN，声时差约 45 ns，回波声时约 32223 ns，温度约 29.1 ℃。温度只要动零点几度，后面几个由声时差推出来的数就会跟着动。

SDK 里声时差公式（CalculateExtensions.CalcDeltaTof，共用这一条）：

| 档位 | 厂家按钮 | 公式 |
| --- | --- | --- |
| 0 不使用 | 不使用 | Δt = 回波声时 − 参考声时 |
| 1 材料系数 | 材料系数 | Δt = 回波声时 / (1 + α×(当前温度−参考温度)) − 参考声时；α=0.00010269/℃ |
| 2 自定义 | 自定义系数 | 公式同材料系数，α 用填写值。厂家项目常见 0.000101 |

对不上厂家：我们桌面软件一开始跟 SDK 默认走，TcMode=1（材料温补）。厂家当时对的是未温补的裸差，大约差十几纳秒。回波约 32220 ns、温差约 3～4 ℃ 时，32220 × 0.00010269 × 3.25 ≈ 10.8 ns。后来核对厂家项目库 超声项目.sdf，实际是 tc_method=1、系数 0.000101，温补是开着的。

另外：标定文件 .ucf 只有「载荷 vs 声时差」拟合，不带温补开关。温补是通道/项目级设置，不会因为换了一份 .ucf 自动打开或关闭。

- 修改了哪些地方

厂家 SDK 源码未改。

| 位置 | 改了什么 | 解决什么 |
| --- | --- | --- |
| FxDevice / DeviceEngine.cs | DeviceOptions 增加 TcMode、TempCoefficient；组通道配置时写入 SDK ChannelConfig；DeltaTof 按档位调用 CalcDeltaTof；会话中 SetTempComp 可改档不必重连。 | 不再写死关温补或写死开温补。显示值和下次下发通道配置同一套。 |
| FxDevice / CalPlan.cs | 从 farm.json 读 tcMode、tempCoefficient（缺省 tcMode=1）。增加 WithTc、TcText（未温补 / 材料温补 / 自定义温补）。 | 桌面端和大屏共用一份方案，同一颗螺栓两边一个数。 |
| FxDevice / SiteConfig.cs | PatchTempComp：只补丁 tcMode / tempCoefficient，其它接线、标定、额定原样保留；先写临时文件再改名。 | 按按钮不会冲掉现场 farm.json 里的其它字段；大屏监视文件改名，能重载。 |
| FxMonitor / MainForm.cs | ShownDelta 走上述公式。第二行工具栏增加与厂家相同的三档：不使用 / 材料系数 / 自定义系数；自定义时出现系数框。选中项白底蓝字。写入 exe 旁与大屏 wwwroot 的 farm.json。 | 现场不用手改 json。拨档后列表、卡片、标定栏立刻按新公式重算。 |
| BoltPreload.Monitor / Program.cs | ShownDelta 同一套：用最后一次读到的参考声时、参考温度 + 当前温度 + farm.json 档位。 | 大屏主数字、趋势、历史与桌面端同一口径。 |
| wwwroot / farm.json | 顶层增加 "tcMode": 1。自定义档才写 tempCoefficient。 | 重启后档位还在。默认与厂家项目「材料系数」对齐。 |